Week 4 network labs

Circuit 1

A)

| Name | Measurement | Calculation |
| --- | --- | --- |
| I1 | 0.004 A |  |
| U2 | 9.35 V |  |

Total impedance:

Z=R1​+R2​=470+220=690Ω

Current I:

I = V / Z=29∠0 /690 = 0.04203∠0∘ A

Rectangular form: 0.04203 +j0 A

B)

C)

i1​=0.04203(cos60∘+j sin60∘)

i1​=0.0210+j0.0364 A

Voltage across R2:

U2 = I1 * R2 = 0.04203⋅220=9.246

U2= 9.246∠60∘ V

U2​=9.246(cos60∘+jsin60∘)=4.623+j8.004 V

FINAL RESULTS:

For 29∠0∘V

i1​=0.0420+j0 A
u2​=9.246+j0 V

For 29∠60∘V

I1​=0.0210+j0.0364 A

U2​=4.623+j8.004 V

Circuit 2

WE HAVE USED 50HZ FREQUENCY BECAUSE THERE ISNT ONE!

Capacitor impedance:

Zc1 = 1/j2 π FC = 1/ j2π⋅50⋅2.2×10^−6= −j1447Ω

Total impedance:

Z1 = R3+Zc1 = 470 −j1447Ω

Expected phasor diagram of U3and i2:

Circuit is RC series

Current i2lags supply voltage

U3 across resistor is in-phase with current

U4 across capacitor is 90° lagging current

Calculate I2 and U4 (Cartesian):

∣Zt​∣=√(470^2+1447^2​)=1520

∣i2​∣=29/1520​=0.01908 A

Tan^−1(1447/470)=−72.2∘

i2​=0.01908∠72.2∘ A

Rectangular form:

i2​=0.01908(cos72.2∘+jsin72.2∘) = 0.00584  + j0.0182A

Voltage across capacitor:

U4​=i2​ZC1​=(0.00584+j0.0182)(−j1447)

U4=26.33 – j8.45 V

KVL:

U3​=i2​R3​=(0.00584+j0.0182)⋅470=2.74+j8.55 V

u3​+u4​=(2.74+26.33)+j(8.55−8.45)=29.07+j0.10

Within margin

Phasor difference:

Phase(U3)-Phase(I2) = 0∘